| 序号 | 设备/产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一站式床旁结算自助机 | 2 | 台 |
| 2 | 第三方系统接口开发技术服务 | 1 | 套 |

项目清单：

技术要求：

（一）一站式床旁结算自助机

1.工控主机：CPU主频≥3.3G Hz；内存≥16G；硬盘≥256G固态硬盘；串口：至少包含6个RS-232接口；USB接口≥12个；至少包含一个10M/100M/1000M自适应网卡。

▲2.支持双屏显示，宣教屏支持播放动态视频等宣教内容。显示屏1：（操作/提示屏）触摸屏≥31.5英寸电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥300CD/M2；显示屏2：（宣教屏）≥21.5英寸，分辨率≥1920*1080；支持宣教图文播放，包括视频，图片，PPT。

3.硬件需配置：配置专用医保卡读卡器，支持医保卡读卡。一、二维码扫描模块：单次扫描速度：＜200mms/次；扫描方式：激光扫描；支持纸质和手机条码、二维码扫描识别。二代身份证阅读模块：符合居民身份证验证机具通用技术要求，符合ISO14443 TypeA&B 的非接触CPU 卡；支持第二代居民身份证识别。凭条打印机：热敏行式打印；打印宽度：79.5mm（±0.5mm）；打印速度≥150 mm/s；支持切纸功能、黑标检测和缺纸检测。打印卷纸直径≥150 mm。金属加密键盘：EPP硬件加密键盘，支持ECB和CBC方式的DES、3DES算法及ANSI X 9.8PIN Block 格式，符合ANSI X9.24安全标准；密钥管理：可存储16组128位的密钥，只能写入不能读出，加密后如拆离键盘，自动启动密钥自毁功能；至少包含16键（10个数字键，6个功能键）。电动读卡模块：三合一电动读卡器；至少支持卡片类型：磁条卡、IC卡和RFID卡；支持光电卡位置检测；支持掉电吐卡功能；支持自动识别异物功能；支持电动保护闸门。定时开关：对自助终端进行定时开关机统一管理。监控模块：不低于320KPIXELS 有效像素；工作温度：至少介于﹣ 30℃~＋50℃。

▲4.设备支持语音输入；支持语音识别。支持基于DeepSeek大模型，实现数字人医生通过自助机进行人机语音交互。支持语音识别和语意AI分析。

▲5.支持AI大模型智慧导医：支持自助机融合人工智能人机语音交互，通过语音识别，大模型智能推荐挂号科室进行导诊。

★6.上述AI大模型所需的硬件算力在质保期内由投标人提供，质保期内招标人不再产生其他费用。

★7.配置融合医保总局过检医保刷脸终端，支持刷脸识别，提供产品检测报告。

▲8.支持通过人脸识别完成床旁结算业务办理。

▲9. 支持人证核验功能。（提供投标人人证核验软件著作权登记证书在中国版权保护中心著作权登记系统https://register.ccopyright.com.cn/query.html 版权查询结果截图，支持现场登录核验）

★10. 配置A4打印机：支持黑白和彩色打印；进纸盒容量：≥500页。

▲11. 支持自助机彩色打印且支持自适应打印，自助机同时添加A4、A5纸张，系统根据医院A4、A5两种单据大小自适应彩色打印出A4、A5纸张。（投标人提供产品案例操作视频，演示投标自助机支持彩色打印；支持同时加装A4、A5纸张；系统根据医院A4、A5两种单据模版大小自适应彩色打印出A4、A5纸张，视频必须采用真实系统操作录制，视频格式以常规的媒体播放格式放入U盘，视频U盘随标书一起密封包装提交。）

▲12.加载业务软件后，支持病区进行床旁结算业务办理。

▲13.大堂式机柜，机柜柜体应具有抗菌处理（提供第三方检测机构出具的带CMA 和CNAS标识自助终端产品抗菌检测报告复印件并加盖投标人公章）；维护方式：前门日常维护、前后门维修；采用轨道拉伸设计，维护方便；内部布线整齐规范；配备有独立的通风系统。

（二）HIS系统接口开发技术服务

▲1. 支持与HIS系统无缝对接，实现项目要求的入出院业务。接口对接应使系统运行操作流畅不卡顿。

★2.按照项目功能需求所必须的软件接口开发；负责HIS/LIS/PACS系统、电子票据管理系统、CA系统等接口服务的部署和数据切换，系统对所产生的一切费用由投标方承担。如产品验收不能满足采购参数要求，或者供应商虚假响应采购参数要求导致产品不能达到采购参数要求的，招标人有权利退货并报财政局按相关规定处理，由此产生的损失和费用由投标人承担。