消防系统维护保养方案

根据《中华人民共和国消防法》第八章四十三条第二款的规定，必须每月进行一次月检及维护保养，按每平米0.96元计价，医院楼栋面积：145000㎡。

一、服务要求

（一）维护保养对象（建筑内设置配备的消防设施设备）：

1.火灾自动报警系统（联动控制系统、控制模块、报警主机、未端探测器、声光报警器、手动报警器、线路、备用电源等）；

2.自动喷淋灭火系统（消防水箱、消防水池、消防水泵、稳压泵、水泵控制柜、报警控制器、消防供水管道、末端试水压力表、喷淋头、湿式报警阀组及各类阀门等）；

3.防烟排烟系统（排烟送风管道、排烟机或送风机、各类控制模块及阀门、进风口及出风口、联动系统等）；

4.气体灭火系统（储气瓶、驱动气瓶、压力表、输气管道、喷头、探测器、联动控制器、声光警报、各类安全阀门等）

5.消防应急广播系统（应急广播主机、功放、线路、音响等）；

6.应急照明与疏散指示系统（应急照明灯、疏散指示灯、应急电源线路等）；

7.防火分隔系统（防火卷帘、防火门、联动控制模块、防火分隔附设器材等）；

8.消火栓灭火系统（消防水箱、消防水池、消防水泵、稳压泵、消防供水管道、水泵结合器、末端试水装置、消火栓、水枪、水带、各类阀门等）；

9.干粉灭火器（使用期限、瓶体及附件外观等）；

10.消防供配电设施（消防供电线路、备用电源等）；

11.厨房设备灭火系统（气瓶、灭火剂、管道线路、控制设备、末端喷水设备）；

12.消防救援应急设备（主是针对消防应急救援箱内物品）。

（二）维护保养内容：

1.确保消防设施设备的完好有效，能正常运行，能发挥消防设施设备应有功能，并附合消防相关法律规范要求；

2.做好各类消防管道、阀门及设备的防锈、油漆工作；

3.维保期内每月至少维保测试一次，根据月度维护保养及巡检情况，每月提交维护保养记录。

（三）维护保养要求：

按照《建筑消防系统的维护管理》（GB25201-2010）相关标准及本采购文件的相关要求承担维保工作：

1.维护保养单位在签订《消防系统维护保养合同》后，必须在7个工作日内向被维保单位提供合同约定项目的消防维保书面计划（月度维保内容）。

2.维护保养单位严格按被维保单位确认的维保计划、标准进行维保工作。

3.维护保养单位应定期对所维保项目的消防设备的稳定性、可靠性及联动性等进行测试，并及时提交测试结果及整改方案。

4.被维保单位的消防系统设备出现一般故障时，维护保养单位必须在接到通知后及时做出响应，90分钟内到达现场；被维保单位的消防系统设备出现紧急故障或爆管时，维护保养单位必须在接到通知后60分钟内到达现场；如被维保单位委托维护保养单位采购维修材料或设备，维护保养单位必须保证所采购的维修材料或设备在2天内到达维修现场（特殊情况双方可现场另行协商到场日期），当维修材料或设备到达现场后，维护保养单位必须在24小时内排除故障（如遇重大故障或特殊情况，另行协商维修时限）。

5.维护保养人员必须具有专业的维修技术和开展维护保养工作所必须持有的资质证书，有高度的责任感和认真负责的精神，对所承担消防系统按照国家相关规范标准维保，保证维保质量做到精心维护，科学检查；使报警等消防系统灵敏、可靠，保持常年正常运行。

6.消防部门检查工作时，维护保养单位应主动参加，认真听取消防部门意见，积极配合工作，对消防系统存在的问题按要求进行完善。

7.维护保养单位应积极协助被维保单位建立自动消防系统有关管理制度，指导消防控制室人员正确使用消防联动设施设备和应对突发情况的处置措施。

（四）维护保养工作验收：

1.维护保养工作符合国家现行相关规范和采购文件相关要求。

2.所有维保过程中更换的材料、零部件必须满足国家产品质量相关规定，其品牌或产地必须是符合采购人要求的正厂产品，并提供产品质量合格证明、质保期。

3.采购人对成交供应商的维护保养工作进行检查和验收。

二、商务要求及其他

1、维护保养费用相关事项：维护保养费（包干价）包括人工费、机械费、材料费（200元以内由维保公司提供）、辅材费、赶工费、措施费、培训指导费、运输费、税金、管理费等为完成维保工作所需的全部费用及所有风险、责任等。

2、维保公司参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录供应商需满足未受到任何形式任何种类的行政处罚情况。

3、法律、行政法规规定的其他条件；维保公司不得为“信用中国 ”网站（ www.creditchina.gov.cn）中列入 失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网 （ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参 加政府采购活动的维保公司（处罚决定规定的时间和地域范围内）；须在应急管理部消防救援局下设的社会消防技术服务信息系统中满足服务类型为消防设施维护保养检测的资质，或在四川省消防救援总队下设的四川消防技术服务机构管理平台中查询类型为消防设施检测、消防维护保养的资质。

4、服务期限：两年。