一次性使用血液灌流器参数要求
一、技术参数
▲1、吸附剂材料：聚苯乙烯-二乙烯苯大孔吸附树脂

2、吸附剂装量(ml) : 130ml

3、灭菌方式：湿热蒸汽灭菌

4、外壳材质：聚碳酸酯

▲5、清除目标物质：相对特异性地吸附尿毒症患者血液中浓度异常升高的以β2 微球蛋白为代表的中大分子内源性毒素物质

6、无菌：产品无菌。

7、吸附性能：

戊巴比妥钠的浓度的下降率不低于 85%；

肌酐的浓度的下降率不低于 15%；

维生素 B12的浓度的下降率不低于 95%；

单位体积吸附剂对β2微球蛋白的吸附量不低于 100μg；

单位体积吸附剂对甲状旁腺激素的吸附量不低于 4.0ng；

▲8、灌流器吸附颗粒采用二次交联技术，颗粒强度好，不易破裂脱落。结构更稳定，能特异性吸附B2微球蛋白及中大分子毒素，能避免微粒脱落造成患者过敏等情况。
